# TRIP DISTRIBUSI PENUMPANG ANGKUTAN BUS DALAM KOTA SURABAYA RUTE TERMINAL PURABAYA – JMP VIA PASAR TURI SETELAH BEROPERASINYA SUROBOYO BUS

R. Endro Wibisono1), Laila Gupita2) 1) Prodi Transportasi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia Email: endrowibisono@unesa.ac.id 2) Prodi Transportasi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia Email: laila22029@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Transportation planning is a process that aims to develop a transportation system that allows people and goods to move or move places. The basic purpose of transportation planners is to estimate the number and location of needs in the future or in the plan year that will be used for various transportation planning investment policies (Wakkary Zadke Marcell, 2022). Surabaya is one of the cities in East Java known as a metropolitan city. After the operation of Suroboyo Bus, city buses experienced a significant decrease. This is because the prices, facilities, and services provided by Suroboyo Bus are more profitable than those provided by city buses. In transportation planning and modeling, it is necessary to have Trip Distribution without restrictions (Unconstrained) to analyze the travel distribution planning carried out by City Bus passengers on the Purabaya – JMP Terminal Route via Pasar Turi in order to accommodate the volume of vehicle capacity in the next few years. Trip distribution is one of the transportation synthesis models that can be developed into a gravity model as a model for a transportation planning concept in the region without time and cost limitations. This trip distribution produces an Origin and Destination Matrix (MAT) for each travel intent as a function of activity system attributes (rise and attraction) and network attributes (interzone travel time), with a measure of travel resistance (travel time and generalized cost) between two zones (McNally, 2000). The surveyor conducted a dynamic survey by collecting data on the distribution of passenger trips to find out and record the data needed in the study. The survey was conducted on the City Bus Corridor F with the Purabaya – JMP Terminal route via Pasar Turi. This study uses a qualitative method that is descriptive. So that with the data obtained, an analysis is carried out that is adjusted to the analysis formula (Gravity Model) without limitations (unconstrained). The result of the calibration of the R^2 factor against the power function resistance parameter or the selected power is the time parameter. The result of the smallest SSE score is the SSE Power Function with a value of 9,573.73. The smallest SSE value is written in the calculation formula for trip distribution modeling Tij=5×10-7×Pi×Ej×Fungsi Power×(4×Cij)

Keywords: Travel Distribution; Gravity Method; Origin-Destination Matrix; City Bus; Transportation Modeling.

Abstrak

Perencanaan transportasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah tempat. Tujuan dasar perencana transportasi adalah memperkirakan jumlah serta lokasi kebutuhan pada masa mendatang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan transportasi (Wakkary Zadke Marcell, 2022). Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal dengan kota metropolitan. Pasca beroperasinya Suroboyo Bus, bus kota mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan harga, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan Suroboyo Bus lebih menguntungkan dari yang diberikan oleh bus kota. Dalam perencanaan dan pemodelan transportasi, perlu adanya Trip Distribution tanpa batasan (Unconstrained) untuk menganalisa perencanaan distribusi perjalanan yang dilakukan oleh penumpang Bus Kota Rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi agar dapat menampung volume kapasitas kendaraan pada beberapa tahun kedepan. Trip distribution merupakan salah satu model sintesis transportasi yang dapat dikembangkan menjadi model gravity sebagai model untuk suatu konsep perencanaan transportasi di daerah tanpa adanya keterbatasann waktu dan biaya. Trip distribution ini menghasilkan Matriks Asal dan Tujuan (MAT) untuk tiap maksud perjalanan sebagai fungsi atribut sistem kegiatan (bangkitan dan tarikan) dan atribut jaringan (waktu perjalanan interzona), dengan ukuran hambatan perjalanan (waktu perjalanan dan generalized cost) antara dua zona (McNally, 2000). Surveyor melakukan survei dinamis dengan pengambilan data sebaran perjalanan penumpang untuk mengetahui dan mencatat data yang dibutuhkan dalam penelitian. Survei dilakukan di Bus Kota Koridor F dengan rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sehingga dengan data yang didapat dilakukan analisis yang disesuaikan dengan rumus analisis (Gravity Model) tanpa batasan (unconstrained). Hasil kalibrasi faktor R^2 terhadap parameter hambatan fungsi pangkat atau power terpilih adalah parameter waktu. Hasil nilai SSE terkecil yaitu SSE Fungsi Power dengan nilai 9.573,73. Nilai SSE terkecil dituliskan rumus perhitungan pemodelan distribusi perjalanan Tij=5×10-7×Pi×Ej×Fungsi Power×(4×Cij)

Kata Kunci: Distribusi Perjalanan; Metode Gravitasi; Matrik Asal dan Tujuan; Bus Kota; Pemodelan Transportasi.

PENDAHULUAN

Perencanaan transportasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah tempat denga aman dan murah. Perencanaan transportasi ini merupakan proses yang dinamis dan harus tanggap terhadap perubahan tata guna lahan, keadaan ekonomi, dan pola arus lalu lintas. Tujuan dasar para perencana transportasi adalah memperkirakan jumlah serta lokasi kebutuhan akan transportasi (misalnya total pergerakan, baik untuk angkutan umum atau maupun angkutan pribadi) pada masa mendatang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan transportasi (Wakkary Zadke Marcell, 2022).

Pengembangan sarana transportasi merupakan bagian dari perencanaan transportasi. Jalan adalah salah satu sarana transportasi yang sering mengalami pengembangan karena dapat menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya jumlah arus lalu lintas dan meningkatkan kemacetan utama lalu lintas (Wijiatmiko, 2012). Kemacetan lalu lintas yang tinggi sering sekali terjadi pada saat jam sibuk yang menjadi masalah utama pada transportasi yang banyak di jumpai di kota-kota besar. Salah satu penyebab kemacetan adalah tidak seimbangnya volume lalu lintas di ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi tentang kondisi arus lalu lintas. Jika informasi dapat diketahui sebelumnya, maka pengguna jalan dapat memilih dan menentukan rute perjalanan terbaik yang akan dilaluinya (Tamin dan Suyuti, 2007).

Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal dengan kota metropolitan dengan banyaknya pusat kegiatan perekonomian di bidang jasa, industri, pariwisata, dan perdangangan. Perlunya transportasi untuk mendukung kegiatan perekonomian sangatlah penting. Surabaya sebagai kota besar, tentunya memiliki pilihan transportasi untuk melakukan perjalanan atau perpindahan. Mulai dari kendaraan pribadi, becak, bemo, ojek, feeder, Suroboyo Bus, bus kota, serta transportasi umum lainnya. Melalui pilihan tersebut, terjadi kegiatan perpindahan orang dan barang yang disebut pergerakan. Seiring berkembangnya jaman, beberapa tanportasi mulai meningkatnya dalam minat pemakaian bus kota. Pasca broperasinya Suroboyo Bus, bus kota mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan harga, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan Suroboyo Bus lebih menguntungkan dari yang diberikan oleh bus kota. Suroboyo bus disediakan dan disubsidi oleh pemerintah, sedangkan bus kota dikelola oleh pihak swasta. Hal tersebut yang menyebabkan jumlah sebaran penumpang Bus Kota Rute Terminal Purabya – JMP via Pasar Turi mengalami penurunan minat dan daya tarik untuk pemilihan moda angkutan umum. Jumlah sebaran penumpang dapat dianalisis dan diperkirakan untuk tahun mendatang dengan metode pemodelan trip distribusi.

Dalam perencanaan dan pemodelan transportasi, perlu adanya Trip Distribution tanpa batasan (Unconstrained) untuk menganalisa perencanaan distribusi perjalanan yang dilakukan oleh penumpang Bus Kota Rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi agar dapat menampung volume kapasitas kendaraan pada beberapa tahun kedepan. Trip distribution merupakan salah satu model sintesis transportasi yang dapat dikembangkan menjadi model gravity sebagai model untuk suatu konsep perencanaan transportasi di daerah tanpa adanya keterbatasann waktu dan biaya. Trip distribution merupakan model yang menunjukkan jumlah perjalanan dari titik asal ke titik tujuan. Trip distribution ini menghasilkan Matriks Asal dan Tujuan (MAT) untuk tiap maksud perjalanan sebagai fungsi atribut sistem kegiatan (bangkitan dan tarikan) dan atribut jaringan (waktu perjalanan interzona), dengan ukuran hambatan perjalnaan (waktu perjalanan dan generalized cost) antara dua zona (McNally, 2000). Dalam hal ini, Analisa dengan model trip distribution yang dihasilkan didapat dari survei pengamatan sebaran perjalanan penumpang bus kota Rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi. Perjalanan rute daerah studi melewati kecamatan dengan pembagian zona sebagai berikut.

Gambar rute moovit

Tabel 1. 1 Pembagian Zona Asal Dan Tujuan Penumpang Bus Rute Terminal Purabaya – JMP Via Pasar Turi.

| Zona | Arah PBY-JMP | Kecamatan |
| --- | --- | --- |
| Asal | Terminal Purabaya | Waru |
| Tujuan | Royal Plaza | Wonokromo |
| Tujuan | Kebun Binatang Surabaya | Wonokromo |
| Tujuan | Pasar Kembang | Tegalsari |
| Tujuan | Pos Polisi Pasar Kembang | Sawahan |
| Tujuan | Pengadilan Negeri Surabaya | Sawahan |

Sumber: Moovit (2024)

Tabel 1. 2 Pembagian Zona Asal Dan Tujuan Penumpang Bus Rute JMP – Terminal Purabaya.

| Zona | Arah JMP-PBY | Kecamatan |
| --- | --- | --- |
| Asal | JMP | Pabean Cantian |
| Asal | Tugu Pahlawan | Bubutan |
| Asal | Pasar Turi | Bubutan |
| Asal | Terminal Joyoboyo | Wonokromo |
| Tujuan | Terminal Purabaya | Waru |

Sumber: Moovit (2024)

Data Populasi dan PDRB Tiap Zona

Populasi dan ekonomi tiap zona diperlukan untuk menentukan matriks asal tujuan suatu distibusi perjalanan.

Tabel 1. 3 Data Pendapatan Ekonomi Sesuai Zona Asal Bus Rute Terminal Purabaya - JMP Via Pasar Turi

| Zona Asal | Kecamatan | Kode zona | Ekonomi |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal Purabaya | Waru | 1 | 19,735,347 |
| JMP | Pabean Cantian | 2 | 246,379,719 |
| Tugu Pahlawan | Bubutan | 3 | 24,931,315 |
| Pasar Turi | Bubutan | 3 | 24,931,315 |
| Terminal Joyoboyo | Wonokromo | 4 | 182,588,672 |

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. 4 Data Pendapatan ekonomi sesuai zona tujuan bus rute Terminal Purabaya - JMP via Pasar Turi

| Zona Tujuan | Kecamatan | Kode Zona | Ekonomi |
| --- | --- | --- | --- |
| Royal Plaza | Wonokromo | 4 | 182,588,672 |
| Kebun Binatang Surabaya | Wonokromo | 4 | 182,588,672 |
| Pasar Kembang | Tegalsari | 3 | 111,834,387 |
| Pos Polisi Pasar Kembang | Sawahan | 2 | 52,515,943 |
| Pengadilan Negeri Surabaya | Sawahan | 2 | 52,515,943 |
| Terminal Purabaya | Waru | 1 | 19,735,347 |

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. 5 Data jumlah populasi penduduk sesuai zona asal dan tujuan penumpang bus rute Terminal Purabaya - JMP via Pasar Turi

| Zona Asal | Kecamatan | Kode zona | Populasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal Purabaya | Waru | 1 | 240.674 jiwa |
| JMP | Pabean Cantian | 2 | 72.744 jiwa |
| Tugu Pahlawan | Bubutan | 3 | 105.568 jiwa |
| Pasar Turi | Bubutan | 3 | 105.568 jiwa |
| Terminal Joyoboyo | Wonokromo | 4 | 146.875 jiwa |
| Zona Tujuan | Kecamatan | Kode zona | Populasi |
| Royal Plaza | Wonokromo | 4 | 146.875 jiwa |
| Kebun Binatang Surabaya | Wonokromo | 4 | 146.875 jiwa |
| Pasar Kembang | Tegalsari | 3 | 93.465 jiwa |
| Pos Polisi Pasar Kembang | Sawahan | 2 | 189.874 jiwa |
| Pengadilan Negeri Surabaya | Sawahan | 2 | 189.874 jiwa |
| Terminal Purabaya | Waru | 1 | 240.674 jiwa |

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Model yang paling sering digunakan dalam estimasi sebaran pergerakan adalah model gravity. Model ini menggunakan konsep gravity yang dikembangkan dari analogi hukum gravitasi. Berikut rumus uncondtrained gravity.

Tij=K×Pi×Ej×f(Cid)	(1)

Hambatan perjalanan atau zona diekspresikan dengan jarak (selain waktu tempuh atau biaya ongkos) yang biasa digunakan dalam perencanaan sistem transportasi. Sebaran jarak perjalanan sebaiknya diketahui untuk dapat memperkirakan jenis fungsi hambatan yang paling cocok untuk digunakan.

Fungsi eksponensial

Nilai fungsi hambatan eksponensial didapatkan dari bilangan natural yaitu e = 2,718281845905 yang dipangkatkan nilai negative dari perkalian antara parameter fungsi hambatan beta (β) dengan jarak perjalanan (Cid). Secara empiris fungsi eksponensial adalah sebagai berikut.

FCid=ⅇ-β×Cid		(2)

Fungsi pangkat atau power

Nilai fungsi hambatan pangkat didapatkan dari besarnya jarak perjalanan (Cid) dipangkatkan nilai negated parameter fungsi hambatan (-α). Secara empiris fungsi pangkat adalah sebagai berikut.

FCid=Cid-α 		(3)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian studi ini, dilakuan survei dinamis untuk mengetahui dan mencatat data yang dibutuhkan dalam penelitian. Survei dilakukan di Bus Kota Koridor F dengan rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara melakukan survei terhadap penumpang dan bus kota rute Terminal Purabaya – JMP via Pasar Turi. Sehingga dengan data yang didapat dilakukan analisis yang disesuaikan dengan rumus analisis (Gravity Model) tanpa batasan (unconstrained). Proses penelitian dari pengambilan data dijelaskan dengan diagram alir berikut.

Data Primer

Data primer pada penelitian ini berupa banyak penumpang, karakteristik penumpang, asal dan tujuan penumpang, serta pembagian zona asal dan tujuan penumpang. Data diperoleh dengan cara melakukan survei dinamis yaitu surveyor berada di dalam bus selama satu rit perjalanan.

Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperluan data jumlah populasi penduduk sesuai zona dan data pendapatan ekonomi dalam lingkup zona studi per kecamatan di Surabaya.

PEMBAHASAN

MAT Eksisting Berdasarkan Jumlah Sampel

Setelah terbentuknya pembagian zona pada sebaran penumpang, maka dibentuknya tabel matriks asal tujuan (MAT) sesuai hasil survei yang telah didapatkan di lapangan yaitu berupa MAT eksisting jumlah penumpang, jarak tempuh, dan waktu tempuh Bus Kota Koridor F sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Tabel MAT Eksisting Data Penumpang Bus Kota Koridor F Dalam Satu Hari (20 Jam)

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 100 | 20 | 260 |
| 2 | 20 | - | 0 | 0 |
| 3 | 40 | 0 | - | 0 |
| 4 | 20 | 0 | 0 | - |

Tabel 1. 7 Tabel MAT Eksisting Jarak Tempuh Bus Kota Koridor F Dalam Satu Perjalanan (Km)

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 13 | 12 | 8 |
| 2 | 20 | - | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 0 | - | 0 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | - |

Tabel 1. 8 Tabel MAT Eksisting Waktu Tempuh Bus Kota Koridor F Dalam Satu Perjalanan (Menit)

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 23 | 22 | 17 |
| 2 | 31 | - | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 0 | - | 0 |
| 4 | 30 | 0 | 0 | - |

MAT Fungsi Hambatan Jarak dan Waktu

Setelah terbentuknya MAT asal tujuan eksisting, maka dapat dilakukan pembetukan MAT fungsi hambatan jarak dan waktu sesuai dengan jenis fungsi hambatan yang telah dipilih yaitu fungsi eksponensial dan fungsi pangkat atau power.

Tabel 1. 9 Tabel MAT Fungsi Hambatan Jarak Berdasarkan Fungsi Eksponensial

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 2 | 0.998 | - | 1 | 1 |
| 3 | 0.998 | 1 | - | 1 |
| 4 | 0.999 | 1 | 1 | - |

Tabel 1. 10 Tabel MAT Fungsi Hambatan Jarak Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.0005 | 0.0006 | 0.0020 |
| 2 | 0.0001 | - | 0 | 0 |
| 3 | 0.0001 | 0 | - | 0 |
| 4 | 0.0010 | 0 | 0 | - |

Tabel 1. 11 Tabel MAT Fungsi Hambatan Waktu Berdasarkan Fungsi Eksponensial

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 2 | 0.997 | - | 1 | 1 |
| 3 | 0.997 | 1 | - | 1 |
| 4 | 0.997 | 1 | 1 | - |

Tabel 1. 12 Tabel MAT Fungsi Hambatan Waktu Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| Asal/Tujuan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.0005 | 0.0006 | 0.0020 |
| 2 | 0.0001 | - | 0 | 0 |
| 3 | 0.0001 | 0 | - | 0 |
| 4 | 0.0010 | 0 | 0 | - |

MAT Empiris Jarak dan Waktu

Setelah terbentuknya MAT fungsi hambatan jarak dan waktu, maka dapat dilakukan pembentukan MAT empiris jarak dan waktu sesuai fungsi eksponensial dan fungsi power dengan mengalikan populasi zona tersebut lalu dikalikan dengan ekonomi pada zona terpilih dan dikalikan dengan nilai fungsi eksponensial atau power.

Tabel 1. 13 Tabel MAT Empiris Jarak Berdasarkan Fungsi Eksponensial

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 1 | - | 12622801752413 | 26883349873234 | 43909204626534 | 240.674 |
| S | 2 | 1432759695347 | - | 8135280647928 | 13282230355968 | 72.744 |
| A | 3 | 2079466370178 | 5544003070624 | - | 19275520925696 | 105.568 |
| L | 4 | 2895731910366 | 7713279128125 | 16425675590625 | - | 146.875 |
| E |  | 19.735.347 | 52.515.943 | 111.834.387 | 182.588.672 |  |

Tabel 1. 14 Tabel MAT Empiris Jarak Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 1 | - | 5752945865 | 15576174338 | 85828800869 | 240,674 |
| S | 2 | 179453510.3 | - | 0 | 0 | 72,744 |
| A | 3 | 303749979.9 | 0 | - | 0 | 105,568 |
| L | 4 | 2898629091 | 0 | 0 | - | 146,875 |
| E |  | 19,735,347 | 52,515,943 | 111,834,387 | 182,588,672 | - |

Tabel 1. 15 Tabel MAT Empiris Waktu Berdasarkan Fungsi Eksponensial

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 1 | - | 12622801752413 | 26883349873234 | 43909204626534 | 240.674 |
| S | 2 | 1432759695347 | - | 8135280647928 | 13282230355968 | 72.744 |
| A | 3 | 2079466370178 | 5544003070624 | - | 19275520925696 | 105.568 |
| L | 4 | 2895731910366 | 7713279128125 | 16425675590625 | - | 146.875 |
| E |  | 19.735.347 | 52.515.943 | 111.834.387 | 182.588.672 |  |

Tabel 1. 16 Tabel MAT Empiris Waktu Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| A | 1 | - | 45165726 | 114898355.9 | 526147268.9 | 240,674 |
| S | 2 | 1554515.904 | - | 0 | 0 | 72,744 |
| A | 3 | 3389572.561 | 0 | - | 0 | 105,568 |
| L | 4 | 3578554.433 | 0 | 0 | - | 146,875 |
| E |  | 19,735,347 | 52,515,943 | 111,834,387 | 182,588,672 | - |

Transpose MAT Empiris Jarak dan Waktu

Transpose dilakukan untuk mengubah posisi data excel dari posisi horizontal menjadi vertikal. Data MAT empiris jarak dan waktu serta MAT eksisiting data penumpang yang telah di transpose dilapirkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 17 MAT Empiris Jarak dan MAT Eksisting Data Penumpang berdasarkan Fungsi Eksponensial

| Asal | Tujuan | MAT empiris | MAT Survey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | - |
|  | 2 | 12622801752413 | 100 |
|  | 3 | 26883349873234 | 20 |
|  | 4 | 43909204626534 | 260 |
| 2 | 1 | 1432759695347 | 20 |
|  | 2 | - | - |
|  | 3 | 8135280647928 | 0 |
|  | 4 | 13282230355968 | 0 |
| 3 | 1 | 2079466370178 | 40 |
|  | 2 | 5544003070624 | 0 |
|  | 3 | - | - |
|  | 4 | 19275520925696 | 0 |
| 4 | 1 | 2895731910366 | 20 |
|  | 2 | 7713279128125 | 0 |
|  | 3 | 16425675590625 | 0 |
|  | 4 | - | - |

Tabel 1. 18 MAT Empiris Jarak dan MAT Eksisting Data Penumpang berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| Asal | Tujuan | MAT empiris | MAT survey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | 0 |
|  | 2 | 5752945865 | 100 |
|  | 3 | 15576174338 | 20 |
|  | 4 | 85828800869 | 260 |
| 2 | 1 | 179453510 | 20 |
|  | 2 | - | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 303749980 | 40 |
|  | 2 | 0 | 0 |
|  | 3 | - | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2898629091 | 20 |
|  | 2 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 |
|  | 4 | - | 0 |

Tabel 1. 19 MAT Empiris Waktu dan MAT Eksisting Data Penumpang berdasarkan Fungsi Eksponensial

| Asal | Tujuan | MAT empiris | MAT survey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | - |
|  | 2 | 12610185259958 | 100 |
|  | 3 | 26856479960556 | 20 |
|  | 4 | 43869704120264 | 260 |
| 2 | 1 | 1431184526184 | 20 |
|  | 2 | - | - |
|  | 3 | 8135280647928 | 0 |
|  | 4 | 13282230355968 | 0 |
| 3 | 1 | 2077595692376 | 40 |
|  | 2 | 5544003070624 | 0 |
|  | 3 | - | - |
|  | 4 | 19275520925696 | 0 |
| 4 | 1 | 2889946234150 | 20 |
|  | 2 | 7713279128125 | 0 |
|  | 3 | 16425675590625 | 0 |
|  | 4 | - | - |

Tabel 1. 20 MAT Empiris Waktu dan MAT Eksisting Data Penumpang berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

| Asal | Tujuan | MAT empiris | MAT survey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | 0 |
|  | 2 | 45165726 | 100 |
|  | 3 | 114898356 | 20 |
|  | 4 | 526147269 | 260 |
| 2 | 1 | 1554516 | 20 |
|  | 2 | - | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3389573 | 40 |
|  | 2 | 0 | 0 |
|  | 3 | - | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3578554 | 20 |
|  | 2 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 |
|  | 4 | - | 0 |

Grafik Regresi Linear

Grafik diperoleh dari pengolahan data pada tabel MAT empiris dan MAT eksisting data penumpang. Grafik tersebut digunakan untuk membantu pemantauan uji trail and error beta (β) dan alpha (α) pada fungsi hambatan sehingga bisa mendapatkan R2 yang mendekati 1. Grafik dilampirkan sebagai berikut:

Grafik 1. 1 MAT Empiris Jarak dan MAT Eksisting Data Penumpang Berdasarkan Fungsi Eksponensial

Grafik 1. 2 MAT Empiris Jarak dan MAT Eksisting Data Penumpang Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

Grafik 1. 3 MAT Empiris Waktu dan MAT Eksisting Data Penumpang Berdasarkan Fungsi Eksponensial

Grafik 1. 4 MAT Empiris Waktu dan MAT Eksisting Data Penumpang Berdasarkan Fungsi Pangkat atau Power

MAT Hasil Model

Tabel 1. 21 Perbandingan Gravity Model Ekponensial Faktor R^2 Parameter Jarak dan Waktu

| Parameter Jarak |  | Parameter Waktu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta(β) | R2 | Beta(β) | R2 |
| 0,0001 | 0,5867 | 0,0001 | 0,5864 |

Pada MAT hasil model menggunakan hasil R2 yang terbaik yaitu R2 yang mendekati angka 1. Adapun R2 yang terbaik ialah R2 parameter jarak yaitu 0,5867, maka menghasilkan perhitungan MAT model dengan rumus MAT empiris jarak dikali model y.

Tabel 1. 22 MAT Model Fungsi Eksponensial

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 1 | - | 50.49120701 | 107.5333995 | 175.6368185 |
| S | 2 | 5.731038781 | - | 32.54112259 | 53.12892142 |
| A | 3 | 8.317865481 | 22.17601228 | - | 77.1020837 |
| L | 4 | 11.58292764 | 30.85311651 | 65.70270236 | - |

Tabel 1. 23 Perbandingan Gravity Model Power Faktor R^2 Parameter Jarak dan Waktu

| Parameter Jarak |  | Parameter Waktu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha(α) | R2 | Alpha(α) | R2 |
| 3 | 0,8808 | 4 | 0,8811 |

Pada MAT Hasil Model menggunakan hasil R2 yang terbaik yaitu R2 yang mendekati angka 1. Adapun R2 yang terbaik ialah R2 parameter waktu 0,8811, maka menghasilkan perhitungan MAT Model dengan rumus MAT Empiris Jarak dikali model y.

Tabel 1. 24 MAT Model Fungsi Power

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 1 | - | 22.58286324 | 57.44917794 | 263.0736344 |
| S | 2 | 0.777257952 | - | 0 | 0 |
| A | 3 | 1.694786281 | 0 | - | 0 |
| L | 4 | 1.789277216 | 0 | 0 | - |

Transpose MAT Hasil Model

Transpose dilakukan untuk mengubah posisi data excel dari posisi horizontal menjadi vertikal, sebagai berikut:

Tabel 1. 25 Transpose MAT Hasil Model Gravity Eksponensial

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 1 | - | 5.731038781 | 8.317865481 | 11.58292764 |
| S | 2 | 50.49120701 | - | 22.17601228 | 30.85311651 |
| A | 3 | 107.5333995 | 32.54112259 | - | 65.70270236 |
| L | 4 | 175.6368185 | 53.12892142 | 77.1020837 | - |

Tabel 1. 26 Transpose MAT Hasil Model Gravity Power

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 1 | - | 0.777257952 | 1.694786281 | 1.789277216 |
| S | 2 | 22.58286324 | - | 0 | 0 |
| A | 3 | 57.44917794 | 0 | - | 0 |
| L | 4 | 263.0736344 | 0 | 0 | - |

Sum Square of Error (SSE)

Dari hasil kalibrasi faktor R2 terhadap parameter hambatan fungsi eksponensial terpilih adalah parameter jarak. Namun, hasil kalibrasi faktor R2 terhadap parameter hambatan fungsi pangkat atau power terpilih adalah parameter waktu. Maka untuk menentukan model distribusi, sebelumnya dilakukan terlebih dahulu perhitungan Sum Square of Error (SSE) pada dua fungsi hambatan eksponenial dan power. Nilai SSE yang paling kecil akan diambil sebagai model. Hasil nilai SSE yang paling kecil sebagai berikut:

Tabel 1. 27 Sum Square of Error (SSE) Fungsi Hambatan Eksponensial

| Asal | Tujuan | MAT Model | MAT Survey | SE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 50.49120701 | 100 | 2451.120583 |
|  | 3 | 107.5333995 | 20 | 7662.096027 |
|  | 4 | 175.6368185 | 260 | 7117.146392 |
| 2 | 1 | 5.731038781 | 20 | 203.6032543 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 32.54112259 | 0 | 1058.92466 |
|  | 4 | 53.12892142 | 0 | 2822.682292 |
| 3 | 1 | 8.317865481 | 40 | 1003.757648 |
|  | 2 | 22.17601228 | 0 | 491.7755208 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 77.1020837 | 0 | 5944.731311 |
| 4 | 1 | 11.58292764 | 20 | 70.84710709 |
|  | 2 | 30.85311651 | 0 | 951.9147985 |
|  | 3 | 65.70270236 | 0 | 4316.845098 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | SSE | 34,095.44 |

Tabel 1. 28 Sum Square of Error (SSE) Fungsi Hambatan Pangkat atau Power

| Asal | Tujuan | MAT Model | MAT Survey | SE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 22.58286324 | 100 | 5993.413064 |
|  | 3 | 57.44917794 | 20 | 1402.440929 |
|  | 4 | 263.0736344 | 260 | 9.4472287 |
| 2 | 1 | 0.777257952 | 20 | 369.5138118 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1.694786281 | 40 | 1467.289398 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1.789277216 | 20 | 331.6304243 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | SSE | 9,573.73 |

Tabel 1. 29 Perbandingan Nilai Sum Square of Error Pada Zona Terminal Purabaya – JMP.

| Fungsi Eksponensial | Fungsi Power |
| --- | --- |
| 34.095,44 | 9.573,73 |

Kesimpulan yang diperoleh adalah nilai SSE terkecil yaitu SSE Fungsi Power dengan nilai 9.573,73.

Perhitungan Pemodelan Distribusi Perjalanan Bus Kota Rute Terminal Purbaya – JMP (Via Pasar turi)

Nilai Sum Square of Error terkecil dituliskan rumus perhitungan pemodelan distribusi perjalanan sebagai berikut:

Tij=5×10-7×Pi×Ej×Fungsi Power×(4×Cij)

Pemodelan Matrik Asal Tujuan (MAT) 5 Tahun Mendatang

Distribusi perjlanan penumpang Bus Kota Rute Terminal Purabaya – JMP (Via Pasar Turi) pada 5 tahun mendatang menggunakan rumusan pemodelan diatas dengan memasukkan jumlah parameter ekonomi atau populasi hasil peramalan untuk tahun yang akan datang (5 tahun) kedalam pemodelan terbaik yang terpilih. P adalah parameter populasi penduduk zona asal dan E adalah parameter ekonomi zona tujuan, maka diperoleh Matrik Asal Tujuan (MAT) 5 tahun mendatang yaitu tahun 2029 tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 30 MAT Tahun Rencana (5 Tahun)

| ZONA |  | TUJUAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Pi Rencana |
| ASAL | 1 | 0 | -14535105375 | -29607192183 | -37352694138 | 1203370 |
|  | 2 | -2225223527 | 0 | 0 | 0 | 363720 |
|  | 3 | -2916789557 | 0 | 0 | 0 | 527840 |
|  | 4 | -4347943636 | 0 | 0 | 0 | 734375 |
|  | Ej Rencana | 98676735 | 262579715 | 559171935 | 912943360 | 0 |
|  | TOTAL PERGERAKAN |  |  |  |  | -89151576671 |

Daftar Pustaka

Djuniati, S. (2010). Formulasi Model Gravity Sebagai Model Penyebaran Perjalanan Penumpang pada Studi Kasus Trayek Mikrolet Terminal Bratang - JMP Surabaya. APTEK, 3.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo 2019-2023 (Vol. 8). (2024). Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Tamin, O. Z. (Bandung). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. ITB Bandung.

Wakkary, Z. M. (2022). Kajian Perbandingan Trip Distribusi Pergerakan Antara Metode Analogi dan Metode Sintetis. TEKNO, 20.

Wibisono, E. R. (2019). Studi Pemodelan Trip Distribution Penumpang Penyebrangan Kapal Ferry Di Pelabuhan Ujung Surabaya - Kamal Setelah Beroperasinya Jembatan Suramadu.

Wijatmiko, T. (n.d.). Analisis Trip Distribution dan Trip Assignment Pada Jalan Arteri Relokasi Porong Sidoarjo. 2012.